| TEMEL BİLGİSAYAR SİSTEMİMİZİN SAHİP OLDUĞU KOMUTLAR AKÜMÜLATÖR VE BELLEK KOMUTLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Derhal |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| Topla | ADD | 10 | 3 | 3 | 20 | 6 | 3 | 30 | 9 | 3 | 40 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Elde ile Topla | ADDC | 11 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 31 | 9 | 3 | 41 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Lojik "VE" | AND | 12 | 3 | 3 | 22 | 6 | 3 | 32 | 9 | 3 | 42 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Temizle | CLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 1 | 1 |  |
| Karşılaştır | CMP | 13 | 3 | 3 | 23 | 6 | 3 | 33 | 9 | 3 | 43 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Azalt | DECR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 1 | 1 |  |
| Böl | DIV | 15 | 3 | 3 | 25 | 6 | 3 | 35 | 9 | 3 | 45 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Lojik "XOR" | XOR | 16 | 3 | 3 | 26 | 6 | 3 | 36 | 9 | 3 | 46 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Arttır | INCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 1 | 1 |  |
| 1'e Tümleme | COM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 | 1 | 1 |  |
| 2'ye Tümleme | NEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | 1 | 1 |  |
| Yükle | LDA | 1A |  | 3 | 2A |  | 3 | 3A |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lojik "VEYA" | OR | 1B | 3 | 3 | 2B | 6 | 3 | 3B | 9 | 3 | 4B | 4 | 2 |  |  |  |  |
| İt | PSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 | 4 | 1 |  |
| Çek | PUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 | 6 | 1 |  |
| Aritmetik sağa Kaydırma | SAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | 1 | 1 |  |
| AKÜMÜLATÖR VE BELLEK KOMUTLARI (Devamı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Derhal |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| Aritmetik sola Kaydırma | SAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 | 1 | 1 |  |
| Çıkarma | SUB | 1E | 3 | 3 | 2E | 6 | 3 | 3E | 9 | 3 | 4E | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Borç ile Çıkarma | SUBC | 1F | 3 | 3 | 2F | 6 | 3 | 3F | 9 | 3 | 4F | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Sakla | STA |  |  |  | A0 | 5 | 3 | B0 | 8 | 3 | C0 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| Çarpma | MUL | 95 | 2 | 3 | A5 | 6 | 3 | B5 | 9 | 3 | C5 | 4 | 2 |  |  |  |  |

OP	: İşlem Kodu

~	: İcra edilme süresi (saykıl)

#	: Bellekte kapladığı byte sayısı

| YIĞIN VE İNDİS KOMUTLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Derhal |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| İndis K. yükle | LDAX | 91 | 2 | 3 | A1 | 5 | 3 | B1 | 8 | 3 | C1 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| Yığın K. yükle | LDAS | 92 | 2 | 3 | A2 | 5 | 3 | B2 | 8 | 3 | C2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| İndis K. sakla | STAX |  |  |  | A3 | 5 | 3 | B3 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yığın K.sakla | STAS |  |  |  | A4 | 5 | 3 | B4 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| İndis K.azalt | DECX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0A | 1 | 1 |  |
| İndis K.arttır | INCX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0B | 1 | 1 |  |
| Yığın K.azalt | DECS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0C | 1 | 1 |  |
| Yığın K.arttır | INCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0D | 1 | 1 |  |

OP	: İşlem Kodu

~	: İcra edilme süresi (saykıl)

#	: Bellekte kapladığı byte sayısı

| SIÇRAMA VE DALLANMA KOMUTLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Göreceli |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| Şartsız dallan | BRA | 50 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C=0 ise dallan | BCC | 51 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C=1 ise dallan | BCS | 52 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z=1 ise dallan | BZR | 53 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N=1 ise dallan | BMI | 5A | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z=0 ise dallan | BNE | 5B | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V=0 ise dallan | BVC | 5C | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V=1 ise dallan | BVS | 5D | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N=0 ise dallan | BPL | 5E | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt programa dallan | BSR | 5F | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt programdan dön | RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8A | 4 | 1 |  |
| Atla | JMP |  |  |  | A7 | 2 | 3 |  |  |  | 4C | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Alt programa atla | JSR |  |  |  | A8 | 8 | 3 |  |  |  | 4D | 6 | 2 |  |  |  |  |
| Kesmeden dönüş | RTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 9 | 1 |  |
| İşlem yok | NOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 1 | 1 |  |
| Programı durdur | HLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0E | 1 | 1 |  |
| DOĞAL ADRESLEME MODUNA SAHİP DİĞER KOMUTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Göreceli |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| Elde bitini sıfırla | CLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 1 | 1 |  |
| Kesme bitini sıfırla | CLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 1 | 1 |  |
| Taşma bitini sıfırla | CLV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 1 | 1 |  |
| Elde bitini bir yap | STC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 1 | 1 |  |
| Kesme bitini bir yap | STI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 1 | 1 |  |
| Taşma bitini bir yap | STV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 1 | 1 |  |

| GİRİŞ-ÇIKIŞ KOMUTLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Göreceli |  |  | Direkt |  |  | Dolaylı |  |  | İndis |  |  | Doğal |  |  |  |
| İşlem Adı | Kısaltması | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # | OP | ~ | # |  |
| Girişteki bilgiyi alır | IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0F | 1 | 1 |  |
| Veriyi çıkışa iletir | OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 1 | 1 |  |